10/20 발표 대본

슬라이드 1

안녕하세요. 저희는 AGV 기반 운반 시스템이라는 주제로 종합설계기획 예비발표를 하게 된 이원종, 진선명, 백주원, 조승현입니다.

슬라이드 2

이번 발표에서는 작품 개요 및 외형도, 과제 선정 동기 및 필요성, 시스템 구성도, 작품 기능 및 동작 설명, 유사 작품 현황 순서로 말씀드리겠습니다.

슬라이드 3

먼저 작품 개요 및 외형도입니다. 저희 프로젝트는 이동식 선반을 자동으로 운반하는 AGV 기반 시스템입니다. AGV는 미리 정해진 경로를 따라 움직이며 제품이나 자재를

운반하는 로봇으로, 주로 제조 시설, 물류 센터 등 통제된 환경에서 사용됩니다. 기존에는 수동 카트로 처리되던 대량의 자재 운반 작업을 AGV가 대체하여 자동화합니다.

이 외형도는 실제로 아마존에서 이용되는 키바라는 로봇인데, 저희 프로젝트와 유사하여 첨부했습니다.

슬라이드 17

마지막으로 유사 작품 현황입니다. 영상 보면서 설명드리겠습니다. 실제 CJ에서 AGV 기반 피킹 시스템 동작을 보여주는 영상입니다. AGV가 선반을 들어올려 운반하는 모습인데, 바닥을 보면 작은 마커들이 붙어있는 것을 확인할 수 있습니다. 차체 아래 있는 카메라로 이 마커들을 인식하여 중앙서버에서 수신 받은 경로와 비교하며 이동하고 있습니다. 이 동작들이 저희가 하고자 하는 것과 비슷하여 소개해드리고자 가져왔습니다.

슬라이드 4

최근 들어 물류현장이 점점 더 대형화되고 복잡해지면서 운영 과정에서 많은 어려움을 겪고 있습니다. 인구감소, 열악한 노동환경, 고강도 노동, 반복적인 수작업으로 인해 생산성 저하와 비용 상승, 작업시간과 오류가 증가한다는 사실을 확인했습니다.

슬라이드 5

이러한 문제들을 해결하기 위해 agv 로봇은 기존 작업자의 이동을 대신해 빠르고 정확한 작업을 가능하게 합니다.

작업자가 직접 물건을 옮기지 않도록 돕기 때문에, 작업 인력의 피로를 크게 줄이고 인력 부족 문제를 해결합니다.

또한 동일한 작업에서 적은 인력으로도 지속적 운영을 가능케하여 물류 처리량을 극대화합니다.

결과적으로 효율성 증대, 인력난 해소의 필요성을 느끼게 되어 24/7 운영이 가능하다는 장점을 가진 이번 주제를 선정하게 되었습니다.

슬라이드 6

하드웨어 시스템 구성도에 대해 설명드리겠습니다.

중앙 서버는 UI와 웹소켓 통신방식으로, 메인제어부와는 MQTT 통신방식으로 연결되어 있습니다. 메인제어부는 센서부와 구동부가 각각 USB방식, 시리얼 통신으로 연결되어 있습니다. 센서부에는 카메라, 구동부에는 모터와 리니어 액추에이터가 있고, 이것들을 제어할 stm보드가 있습니다.

슬라이드 7

서버 플로우차트는 다음과 같습니다.

슬라이드 8

다음은 로봇 플로우입니다.

슬라이드 9

작품 기능에 대해 설명드리겠습니다.

첫번째 기능. 재고관리입니다. 작업대에 있는 사용자가 UI를 통해 주문하면, 중앙서버에서 재고정보를 변동합니다.

두번째는 자동이동입니다. 중앙 서버로부터 경로를 받은 원칩 컴퓨터가 모터를 구동하여 이동합니다

세번째로 마커 인식입니다. 카메라를 사용하여 아루코 마커를 인식합니다.

마지막 기능. 리프트입니다. 리니어 액추에이터를 사용하여 선반을 상하이동합니다.

슬라이드 10~16

동작 설명 드리겠습니다.

10.먼저 작업대에 있는 사용자가 UI를 통해 중앙 서버로 필요제품을 주문합니다. 주문 후 중앙 서버는 재고 정보를 변경합니다.

11.중앙 서버에서 제품까지의 최적 경로를 설정 후 로봇으로 전송합니다. 이때, 최적경로는 아루코 마커를 기반으로 하여 설정합니다.

12.수신받은 로봇은 인식된 아루코 마커와 중앙 서버에서 설정한 경로의 마커를 비교하여 목표 선반까지 이동합니다.

13.선반에 도착한 후에 선반을 리프트했다면, 픽업 완료 알림을 중앙 서버로 전송합니다.

14.같은 방식으로, 중앙 서버에서 작업대까지의 최적 경로를 설정 후 로봇으로 전송합니다. 수신받은 로봇은 인식된 아루코 마커와 중앙 서버에서 설정한 경로의 마커를 비교하여 작업대까지 이동합니다.

15.작업자는 필요 제품을 수령 후, UI를 통해 완료 상태를 중앙서버에 전송합니다.

16.마지막으로, 중앙서버에서 기존 위치까지의 최적경로를 설정 후 로봇으로 전송합니다. 경로를 수신받은 로봇은 이전과 같은 방식으로 이동합니다. 이동 완료 후에, 로봇은 리프트 하강신호를 받아 선반을 내려놓고 대기합니다.